1-1建设工程安全生产文明施工条件自查表

工程名称：                      工程地点:

建设单位：                      项目负责人:

施工单位：                      项目经理：

监理单位：                      项目总监：

| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 |  |  | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 | 项目安全生产管理体系建立情况。是否按规定建立了安全生产管理机构，并按规定配备专职安全生产管理人员，项目负责人、专职安全生产管理人员是否取得安全生产考核合格证书，并在有效期内。 |  |  |  |
| 2 | 管理制度 | 施工现场安全生产管理制度建立情况。 |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计 | 是否按规定编制了施工组织设计（专项方案）。 |  |  |  |
| 4 | 文明施工措施费 | 安全文明施工措施费是否不少于基本费部分的60%，并有支付计划或凭证。 |  |  |  |
| 5 | 围挡封闭施工 | 施工现场应当设置连续、封闭的围挡，围挡材质应采用符合要求的硬质材料，不得使用彩条布、竹篱笆或者安全网等，围挡表面应当整洁、美观，色彩和周围的环境相协调。围挡高度不得低于2.0m，应当设置不得低于0.3m的防溢座，城区主干道、景观道、商业区、风景区以及影响市容景观的施工现场，围挡高度不得低于2.5m，基础应平整、牢固，围挡不得用于挡土、承重。 |  |  |  |
| 6 | 冲洗设施 | 车辆冲洗台应当设置在施工现场出入口，并设置排水沟、污水沉淀池，配备高压冲洗设施。冲洗台的长度不得小于8m，宽度不得小于6m。清洗车辆的污水，应当综合循环利用，或者经沉淀处理达标后按要求排放。推广使用自动冲洗装置。 |  |  |  |
| 7 | 场地硬化 | 施工现场主要通道、出入口、操作场地应当实施硬化处理；城区主干道、景观道、商业区、风景区两侧桩基工程应当实行硬地坪施工。施工现场应当采取保洁措施，不得积尘、积泥。用作车辆通行的道路应采用混凝土铺设，混凝土强度不小于C15的混凝土，浇筑厚度不小于200mm，道路宽度不小于3.5m，并在其外侧设置排水沟、浆槽；车辆通行道路以外的其它场地，可采用混凝土、碎石或铺砖等其他硬化方式。场内硬地坪应保持基本平整。 |  |  |  |
| 8 | 临时设施 | 搭建办公（生活）区临时用房的，应使用砖墙房或定型轻钢材质活动房。临时用房应满足牢固、美观、保温、防火、通风、疏散等要求；办公、生活临时设施与作业区分开设置；如因条件限制，办公和生活区设置在坠落半径区域内，必须采取防护措施；搭设完毕后应组织相关单位进行验收，验收合格后方可使用。 |  |  |  |
| 9 | 管线保护 | 建设工程设计文件确定前，组织有关单位对可能造成毗邻建(构)筑物、各类管线、重要设施等产生影响的现场进行勘查，并将勘查结果以书面形式提交给设计单位；因工程施工对毗邻的建(构)筑物、各类管线、重要设施等造成安全隐患的，应当组织相关单位采取有效措施，确保人员安全，并及时委托专业检测机构或鉴定机构对其进行安全性鉴定，排除安全隐患；施工、监理单位应核准管位，并根据管线对工程的影响程度，制定相应有效的管线保护技术措施和应急预案。 |  |  |  |
| 10 | 牌图标识 | 施工现场的主要入口处应当设置工程概况牌，建设、监理、施工等单位管理人员名单及监督电话牌，安全生产牌，消防保卫牌，文明施工牌，扬尘防治公示牌，施工现场总平面图，建筑垃圾运输处置公示牌，以及其他应当设置的施工标牌。 |  |  |  |
| 11 | 意外伤害保险 | 是否办理团体意外伤害保险。 |  |  |  |
| 12 | 其他 | 其他事项 |  |  |  |
| 建设单位（项目管理单位）意见 |  |  | 项目负责人签字 （盖章） |  |  |
| 监理单位意见 |  |  |  | 项目总监签字 （盖章） |  |
| 施工单位意见 |  |  |  | 项目经理签字 （盖章） |  |